Bináris számrendszer

Eszköztár:

Ez a számrendszer alkalmazható legegyszerűbben a kétállapotú áramkörökkel felépített elektronikus számítógépekben.
Egy adott bináris szám értékét a
 kifejezés adja meg, ahol a = 0 vagy 1.

- A bit elnevezés

A bit elnevezés a bináris számjegy angol megfelelőjének - binary digit - rövidítése.

- A kettes számrendszer

A kettes számrendszer számjegyei (bitjei) 0 és 1.

- A kettes számrendszer

A kettes vagy bináris számrendszer alapja r = 2, és csak két elemet használ a számok ábrázolásához.

- Számábrázolás

Egy adott bináris szám értékét a  kifejezés adja meg, ahol a = 0 vagy 1.
Jelölése:  .

- Számok átváltása

A decimális szám kettes alapszámmal való sorozatos osztása után keletkező maradékok adják az adott szám bináris megfelelőjét.

Az eljárást az alábbi példa szemlélteti:

Legyen az átalakítandó decimális szám 27.

A bináris számot a lentről felfelé olvasott maradékok képezik. Tehát  .

27(10) = 11011(2)
Ezzel a módszerrel azonban csak az egész decimális számokat lehet binárissá átalakítani.

- Számok átváltása

A bináris számrendszerből a decimálisba való átalakítás:  ahol az indexben szereplő szám a számrendszer alapját jelzi.

- Szimbolikus ábrázolás

N = 10011,011 esetén a szimbolikusan felírt bináris szám értéke: 19,375
 .

- Törtek

A tizedes törtek bináris törtekké való átalakítása a kettes alapszámmal történő sorozatos szorzáson alapul. Az eredmény átvitt mennyisége, vagyis az egész rész képezi a bináris törtet.
Legyen például az átalakítandó tizedes tört 0,3125.
A bináris törtet az átvivendő mennyiségek nyíl irányában való felírása fejezi ki, vagyis  .0,3125(2) = 0,1001(2)

A bit elnevezés a bináris számjegy angol megfelelőjének - binary digit - rövidítése.

A kettes vagy bináris számrendszer alapja r = 2, és csak két elemet használ a számok ábrázolásához. A kettes számrendszer számjegyei (bitjei) 0 és 1.